
中山威盈胜包装材料有限公司新建项目
竣工环境保护验收意见（废水、废气部分）
2018年8月20日，中山威盈胜包装材料有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中建设单位、验收检测单位、环保设施设计单位、施工单位等组成的新建项目（废水、废气部分）（以下简称“该项目”）竣工环境保护验收工作组（验收工作组名单附后）。与会各代表踏勘了现场，并听取了建设单位关于项目建设及环境保护执行情况的介绍，经认真讨论，认为项目总体符合竣工环境保护验收条件，验收工作组一致同意项目通过竣工环境保护验收。
1、 工程建设基本情况
（一）项目建设地点、规模、主要建设内容
中山威盈胜包装材料有限公司位于中山市坦洲镇前进四路173号首层第一卡，中心坐标为北纬22°18'12.00"；东经113°25'34.00"。项目总投资150万元，项目用地面积为1000m2，建筑面积为1000m2。主要从事印刷品加工、生产、销售：包装材料、纸制品、五金制品、印刷品印刷、电子产品；货物、技术进出口。
项目设计生产能力：年产纸箱297吨。实际生产能力：年产纸箱297吨吨。
本次验收的主要设备、生产工艺、生产规模及主要原材料的种类和数量基本符合环评批复中（坦）环建表[2017]0109号中所确定的范围：切纸机4台、印刷机2台、开槽机2台、啤机1台、钉合机2台、空压机2台，属于新建项目整体验收。
（二）建设过程及环保审批情况
项目执行了环境影响评价制度和“三同时”制度。中山威盈胜包装材料有限公司委托长沙振华环境保护开发有限公司编制完成了《中山威盈胜包装材料有限公司新建项目环境影响报告表》，并于2017年11月07日取得中山市环境保护局《关于中山威盈胜包装材料有限公司新建项目环境影响报告表的批复》，文号为：中（坦）环建表[2017]0109号。
（三）投资情况
项目实际总投资150万元，其中环境保护投资4万元，占实际总投资的3%。
（四）验收范围
项目已按项目环境影响报告表及批复《中（坦）环建表[2017]0109号》要求进行建设完成并配套相关治理设施，本次验收属于整体验收。
2、 工程变动情况
本次工程内容与环评及其批复基本一致，无变动。
3、 环境保护设施建设情况
（一）废水
（1）生活污水：项目所产的生活污水，经三级化粪池预处理后进入市政污水管网排入坦洲镇污水处理厂。
（2）清洗废水：项目产生的清洗废水交由中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司转移处理。
（二）废气
丝印、粘盒工序废气：丝印、粘盒过程产生少量废气VOCs，通过加强车间通风处理。
（三）、噪声
项目产生的噪声经合理车间布局和减震措施后，厂界一米外的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境不会造成明显影响。
（四）、固体废物
（1）生产废料集中收集后外售处理；
（2）危险废物交由有危险废物经营许可证的单位——惠州东江威立雅环境服务有限公司转移处理。
（五）、其他环境保护设施
项目排放口均作了规范化设置，设立了排放口环保标志牌。
4、 环境保护设施调试效果
根据《中山威盈胜包装材料有限公司新建项目》竣工环境保护验收监测报告（报告编号：GZH18040404703-01）和广东增源检测技术有限公司的检测报告（报告编号：GZH18040404703）等相关材料，验收监测期间，该企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。各项环境保护设施符合环评报告及批复的要求，具体如下：
（一）、废水
（1）生活污水经化粪池预处理后符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。
（2）清洗废水交有中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司转移处理。
（二）、废气
印刷和粘盒工序产生的少量废气（VOCs），加强车间通风无组织排放。无组织废气VOCs符合广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值。
（三）、噪声
噪声项目已由由中山市环境保护局坦洲分局于2018年8月15日组织验收，已
通过验收，并获得《中山威盈胜包装材料有限公司新建项目（噪声、固体废物污染防治措施）竣工环境保护验收意见的函》（文号：中（坦）环验表（2018）30号）
（四）、固体废物
固体废物合规处置情况已由中山市环境保护局坦洲分局于2018年8月15日组
织验收，已通过验收，并获得《中山市威盈胜包装材料有限公司新建项目（噪声、固体废物污染防治措施）竣工环境保护验收意见的函》（审批文号：中（坦）环验表（2018）30号）
5、 工程建设对环境的影响
根据验收监测结果，项目已按环评报告及环评批复要求落实废水、废气等环保措施，在项目工况稳定，运营负荷达到设计生产能力的75%以上的条件下，环保处理设施运行正常，污染物排放达到环评报告及环评批复的验收执行标准，工程建设对环境影响较小。
6、 验收结论
项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。
7、 后续要求
加强环境保护管理，定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定、达标排放。
中山威盈胜包装材料有限公司
2018年9月20日
第4页 共4页

