中山市浩佳印刷厂新建项目(一期)

竣工环境保护验收意见（废水、废气部分）

2018年8月7日，中山市浩佳印刷厂根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中建设单位、验收检测单位、环保设施设计单位、施工单位等组成的新建项目（一期）（废水、废气部分）（以下简称“该项目”）竣工环境保护验收工作组（验收工作组名单附后）。与会各代表踏勘了现场，并听取了建设单位关于项目建设及环境保护执行情况的介绍，经认真讨论，认为项目总体符合竣工环境保护验收条件，验收工作组一致同意项目通过竣工环境保护验收。

- 工程建设基本情况

（一）项目建设地点、规模、主要建设内容

中山市浩佳印刷厂位于中山市横栏镇茂辉工业区庆德路7号第四卡，中心坐标为北纬22°35'24.60"；东经113°13'26.50"。项目总投资10万元，项目用地面积为700m2，建筑面积为700m2。主要从事包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；加工、销售：纸类制品。

项目设计生产能力：年产纸类制品145吨。实际生产能力：年产纸制品145吨。

本次验收的主要设备、生产工艺、生产规模及主要原材料的种类和数量基本符合环评批复中（横）环建表[2017]0123号中所确定的范围（本项目除了1台印刷机、1台自动粘合机、1台切纸机未投产，其余设备1台切纸机、1台印刷机、2台啤机、2台空压机均已建设完成，本次验收属于分期验收）。

（二）建设过程及环保审批情况

项目执行了环境影响评价制度和“三同时”制度。中山市浩佳印刷厂委长沙振华环境保护开发有限公司编制完成了《中山市浩佳印刷厂新建项目环境影响报告表》，并于2017年12月18日取得中山市环境保护局《关于中山市浩佳印刷厂新建项目环境影响报告表的批复》，文号为：中（横）环建表[2017]0123号。

（三）投资情况

项目实际总投资10万元，其中环境保护投资3万元，占实际总投资的30%。

（四）验收范围

本项目除了1台印刷机、1台自动粘合机、1台切纸机未投产，其余设备1台切纸机、1台印刷机、2台啤机、2台空压机均已按项目环境影响报告表及批复《中（横）环建表[2017]0123号》要求进行建设完成并配套相关治理设施，本次验收属于分期验收。

- 工程变动情况

本次工程内容与环评及其批复基本一致，无变动。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

（1）生活污水：项目所产的生活污水，经三级化粪池预处理后进入市政污水管网排入横栏镇污水处理厂。

（2）清洗废水：项目产生的清洗废水交由中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司转移处理。

（二）废气

印刷工序废气：印刷过程产生少量废气VOCs，通过加强车间通风处理。

（三）、噪声

项目产生的噪声经合理车间布局和减震措施后，厂界一米外的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境不会造成明显影响。

（四）、固体废物

（1）生产废料集中收集后外售处理；

（2）危险废物交由有危险废物经营许可证的单位——惠州东江威立雅环境服务有限公司转移处理。

（五）、其他环境保护设施

项目排放口均作了规范化设置，设立了排放口环保标志牌。

- 环境保护设施调试效果

根据《中山市浩佳印刷厂新建项目》竣工环境保护验收监测报告及广东增源检测技术有限公司的检测报告（报告编号：（GZH18040404701）等相关材料，验收监测期间，该企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。各项环境保护设施符合环评报告及批复的要求，具体如下：

（一）、废水

（1）生活污水经化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准。

（2）清洗废水交有中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司转移处理。

（二）、废气

丝印工序产生的少量废气（VOCs），加强车间通风处理无组织排放，已达到广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值。

（三）、噪声

噪声项目由中山市环境保护局横栏分局组织负责验收。

（四）、固体废物

固体废物合规处置情况由中山市环境保护局横栏分局组织负责验收。

- 工程建设对环境的影响

根据验收监测结果，项目已按环评报告及环评批复要求落实废水、废气等环保措施，在项目工况稳定，运营负荷达到设计生产能力的75%以上的条件下，环保处理设施运行正常，污染物排放达到环评报告及环评批复的验收执行标准，工程建设对环境影响较小。

- 验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。

- 后续要求

加强环境保护管理，定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定、达标排放。

中山市浩佳印刷厂

2018年12月12日